PRO ARC-200

Преимущества

Встроенные функции HotStart и AntiStick автоматически регулируют сварочный ток в момент поджига дуги, что значительно облегчает процесс работы и повышает качество сварного соединения, а также предотвращают залипание электрода, образование стартовых пор и других дефектов шва.

Встроенная функция ArcForce обеспечивает оптимальные параметры сварочной дуги и уменьшает разбрызгивание металла в процессе сварки.

Яркий цифровой дисплей и интуитивно понятная панель управления позволяют точно настроить параметры сварки для качественного исполнения широкого спектра работ даже в самый солнечный день или в условиях недостаточной видимости.

Описание

Сварочный аппарат PRO ARC-200 предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) покрытыми электродами на прямой и обратной полярности и аргонодуговой (TIG) сварки.

Компактность и малый вес обеспечивают высокую мобильность и позволяют легко перемещать аппарат по производственной площадке. Инвертор выполнен в прочном защитном корпусе, способен работать в тяжёлых производственных условиях.

Гибкая настройка сварочного тока в диапазоне от 30 до 200 А позволяет выполнять высококачественную сварку электродами диаметром от 1,6 до 4,0 мм. Яркий и четкий цифровой дисплей гарантирует сверхточную установку всех параметров. Функции HotStart, ArcForce и AntiStick облегчают поджиг, повышают стабильность горения дуги и предотвращают залипание электрода.

PRO ARC-200 может быть использован в любых областях промышленности, строительстве, в сельском и коммунальном хозяйствах, автомастерских, а также на приусадебных участках и в быту.

Характеристики

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети | 220 В ±15% |
| Потребляемая мощность | 10,7 кВт |
| Сварочный ток | 30-200 A |
| Диаметр электрода | 1,6-4,0 мм |
| Напряжение холостого хода | 103 В |
| ПВ (40ºC) | 25% - 200 A |
| Класс защиты / Класс изоляции | IP21S / H |
| Габариты | 344х130х260 мм |
| Вес | 5,7 кг |
| Температурный режим работы | от -40 до +40 °С |

Панель управления

1. Дисплей для отображения сварочного тока

2. Индикатор питания

3. Регулятор настройки сварочного тока

4. Индикатор перегрева

Гарантия

2 года