PRO ARC-250-3

Преимущества

Мультифункциональность – MMA и Lift TIG режимы работы. При аргонодуговой сварке обеспечивается плавный и быстрый розжиг, стабильность горения дуги и сохранение угла заточки электрода.

Регулируемые функции HotStart и ArcForce позволяют регулировать сварочный ток в момент поджига, обеспечивают оптимальные параметры сварочной дуги и уменьшают разбрызгивание металла, что значительно облегчает процесс работы и повышает качество сварного соединения.

Встроенная функция AntiStick защищает электрод от перегрева и отслоения обмазки в случае его касания с заготовкой.

Надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации аппарата и снижает издержки на техническое обслуживание.

Описание

Сварочный аппарат PRO ARC-250-3 предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) покрытыми электродами на прямой и обратной полярности и аргонодуговой сварки с контактным поджигом дуги (Lift TIG). Инвертор устойчив к колебаниям напряжения в диапазоне от 342 до 418 В, что позволяет выполнять работы даже при подключении к нестабильной сети.

Малый вес, небольшие габариты и удобные ручки обеспечивают высокую мобильность и возможность легко перемещать аппарат по производственной площадке. Гибкая настройка сварочного тока в диапазоне от 10 до 250 А позволяет выполнять высококачественную сварку, а дополнительный режим Lift TIG расширяет полезный функционал.

Регулируемые функции форсажа дуги и горячего старта позволяют достичь идеальных сварочных характеристик, а также осуществлять контроль сварочной дуги во время работ любой сложности. Встроенная функция AntiStick предотвращает залипание электрода, а функция VRD обеспечивает повышенную безопасность, снижая выходное напряжение холостого хода.

PRO ARC-250-3 может быть использован в любых отраслях промышленности, строительстве, в сельском и коммунальном хозяйствах и автомастерских.

Характеристики

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| напряжение питающей сети | 380 В ±10% |
| потребляемая мощность | 8,7 кВт |
| сварочный ток | 10-250 A |
| диаметр электрода | 1,6-5,0 мм |
| напряжение холостого хода | 64 В |
| ПВ (40ºC) | 60% - 250 A |
| класс защиты / класс изоляции | IP21S / H |
| габариты | 344х130х260 мм |
| вес | 10 кг |
| температурный режим работы | от -40 до +40 °С |

Панель управления

1. Дисплей для отображения сварочного тока

2. Индикатор перегрева

3. Дисплей напряжения на дуге

4. Индикатор «VRD»

5. Регулятор настройки сварочного тока

6. Индикатор режима работы «MMA»

7. Индикатор режима работы «Lift TIG»

8. Переключатель режима работы «MMA/TIG»

9. Регулятор «Форсаж дуги»

10. Регулятор «Горячий старт»

11. Индикатор питания

Гарантия

2 года