PRO ARC-320

Преимущества

Мультифункциональность – MMA и Lift TIG режимы работы. При аргонодуговой сварке обеспечивается плавный и быстрый розжиг, стабильность горения дуги и сохранение угла заточки электрода.

Регулируемые функции HotStart и ArcForce позволяют регулировать сварочный ток в момент поджига, обеспечивают оптимальные параметры сварочной дуги и уменьшают разбрызгивание металла.

Встроенная функция AntiStick защищает электрод от перегрева и отслоения обмазки в случае его касания с заготовкой.

Возможность подключения пульта ДУ увеличивает эффективность и повышает удобство выполнения сварочных работ.

Включаемая функция VRD защищает от поражения электрическим током за счет понижения выходного напряжения холостого хода.

Описание

Сварочный аппарат PRO ARC-320 с функцией Lift TIG предназначен для ручной дуговой сварки (ММА) покрытыми электродами на прямой и обратной полярности и аргонодуговой (TIG) сварки. Инвертор устойчив к колебаниям напряжения в диапазоне от 342 до 418 В, что позволяет выполнять работы даже при подключении к нестабильной сети.

Гибкая настройка сварочного тока в диапазоне от 10 до 320 А позволяет выполнять высококачественную сварку при монтаже ответственных конструкций электродами диаметром от 1,6 до 6,0 мм. Точная регулировка функций ArcForce и HotStart облегчает поджиг и позволяют добиться оптимального горения дуги и уменьшения разбрызгивания металла, а встроенная функция AntiStick предотвращает залипание электрода, благодаря чему повышается качество сварного шва, упрощается процесс работы и повышается производительность. Два ярких и четких цифровых дисплея гарантируют сверхточную установку всех настраиваемых параметров. Малый вес и наличие эргономичных ручек обеспечивают высокую мобильность и возможность перемещать аппарат по производственной площадке. Также предусмотрено подсоединение пульта ДУ для удаленной регулировки силы тока.

PRO ARC-320 может быть использован в любых областях промышленности, общестроительных работах, судостроении, мостостроении, сельском и коммунальном хозяйствах и других отраслях.

Характеристики

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| напряжение питающей сети | 380 В ±10% |
| потребляемая мощность | 11,3 кВт |
| сварочный ток | 10-320 A |
| диаметр электрода | 1,6-6,0 мм |
| напряжение холостого хода | 60 В |
| ПВ (40ºC) | 60% - 320 A |
| класс защиты / класс изоляции | IP23 / H |
| габариты | 590х298х528 мм |
| вес | 18 кг |
| температурный режим работы | от -40 до +40 °С |

Панель управления

1. Дисплей для отображения сварочного тока

2. Индикатор перегрева

3. Индикатор «CEL»

4. Индикатор «VRD»

5. Дисплей напряжения на дуге

6. Регулятор настройки сварочного тока

7. Индикатор режима работы «MMA»

8. Индикатор режима работы «Lift TIG»

9. Переключатель режима работы «MMA/TIG»

10. Регулятор «Форсаж дуги»

11. Регулятор «Горячий старт»

12. Индикатор питания

Гарантия

2 года