PRO CUT-40

Преимущества

Разделительный рез любых металлов и сплавов толщиной до 20 мм, чистовой рез до 12 мм, на пробивку до 8 мм.

Компактность и малый вес обеспечивают высокую мобильность аппарата, а прочный защитный корпус позволяет использовать его в тяжелых производственных условиях.

Надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации и снижает издержки на техническое обслуживание.

Наличие двухтактного и четырехтактного режимов работы плазмотрона обеспечивает высокий комфорт при выполнении коротких и длинных резов.

Описание

Промышленный аппарат для ручной воздушно-плазменной резки PRO CUT-40 предназначен для выполнения быстрой и качественной резки различных типов металлов, в том числе нержавеющей стали и алюминия толщиной до 12 мм, и позволяет исключить использование кислородной резки в производстве.

Мощный, но при этом компактный, аппарат за счет удобной ручки и малого веса легко транспортируется по производственной площадке, а также идеально подходит для работ в стесненных условиях и на высоте. Жесткая, легкая конструкция, высокая степень защиты и мощная система охлаждения позволяют использовать его в самых тяжёлых производственных условиях при температуре от -40 до +40 C°.

Высокочастотный контактный поджиг дуги упрощает работу и гарантирует высокий КПД. Инвертор обеспечивает качественный чистовой рез металлов толщиной до 12 мм и разделительный рез до 20 мм, отсутствие деформации и коробления металла. Двухтактный и четырехтактный режимы работы плазмотрона позволяют комфортно выполнять как длинные, так и короткие резы.

Характеристики

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети | 220 В ±10% |
| Потребляемая мощность / Потребляемый ток | 5,7 кВт / 32 А |
| Диапазон режущего тока | 20-40 A |
| Напряжение холостого хода | 275 В |
| ПВ (40ºC) | 35% - 40 A; 100% - 24 А |
| Давление газа | 3,5-5 бар |
| Потребление воздуха | 190 л/мин |
| Класс защиты / Класс изоляции | IP21S / H |
| Габариты | 420x204x343 мм |
| Вес | 7,8 кг |
| Температурный режим работы | от -40 до +40 °С |

Панель управления

1. Цифровой дисплей

2. Индикатор силы тока

3. Индикатор времени продувки горелки

4. Ручка регулировки выбранного параметра

5. Кнопка установки длительности продувки 6. Индикатор режима резки

7. Индикатор режима настройки

8. Кнопка выбора режима резки/настройки

9. Индикатор режима работы 2Т

10. Индикатор режима работы 4Т

11. Кнопка выбора режима работы 2Т / 4Т

12. Индикатор перегрева

13. Индикатор выходного напряжения

14. Индикатор питания

Гарантия

2 года