PRO MIG-200

Преимущества

Компактность и малый вес обеспечивают высокую мобильность аппарата, а прочный защитный корпус позволяет использовать его в тяжелых производственных условиях.

MIG/MAG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками и покрытыми электродами.

Синергетические программы облегчают настройку аппарата в MIG/MAG режиме.

Яркие цифровые дисплеи и интуитивно понятная панель управления позволяют точно настроить параметры сварки для качественного исполнения широкого спектра работ.

Наличие двухтактного и четырехтактного режимов работы горелки обеспечивает высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Описание

Сварочный аппарат PRO MIG-200 предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) сплошной и порошковой проволоками сечением 0,8 и 1,0 мм, а также ручной дуговой сварки (ММА) покрытыми электродами.

Компактность и малый вес обеспечивают высокую мобильность и позволяют легко перемещать аппарат по производственной площадке. Инвертор выполнен в прочном защитном корпусе, способен работать в тяжёлых производственных условиях и на строительных площадках.

Аппарат обладает высокой устойчивостью к колебаниям сети, обеспечивая отличные показатели сварочной дуги при напряжении от 198 до 242 В. Два ярких цифровых дисплея одновременно отображают напряжение и силу сварочного тока, а наличие 2Т/4Т режимов работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Гибкая настройка сварочного тока в диапазоне от 40 до 200 А позволяет выполнять высококачественную сварку, а дополнительный режим ММА расширяет функционал, позволяя использовать покрытые электроды диаметром от 1,6 до 4,0 мм. PRO MIG-200 может быть использован в любых областях промышленности, строительстве, сельском и коммунальном хозяйствах, автомастерских.

Характеристики

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети | 220 В ±10% |
| Потребляемая мощность / Потребляемый ток | 6,6 кВт / 30 А |
| Сварочный ток | 40-200 A |
| Диаметр проволоки / Диаметр электрода | 0,8-1,0 мм / 1,6-4,0 мм |
| Выходное напряжение | 12-35 В |
| Напряжение холостого хода | 62 В |
| ПВ (40ºC) | 35% - 200 A |
| Скорость подачи проволоки | 2-16 м/мин |
| Класс защиты / Класс изоляции | IP21S / H |
| Габариты | 510х210х350 мм |
| Вес | 13 кг |
| Температурный режим работы | от -40 до +40 °С |

Панель управления

1. Дисплей амперметра

2. Установка длительности точечной сварки

3. Переключатель установки напряжения

4. Дисплей вольтметра

5. Переключатель установки индуктивности

6. Ручка регулировки выбранного параметра

7. Кнопка выбора типа газа

8. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки

9. Кнопка включения синергетики

10. Переключатель 2T / 4T / точечная сварка

11. Кнопка продувки газа

12. Кнопка включения режима «ММА»

13. Кнопка протяжки проволоки

14. Кнопка «Быстрый старт»

15. Переключатель A / m/min

Гарантия

2 года