PRO MIG-300T

Преимущества

MIG/MAG и MMA режимы работы расширяют полезный функционал, позволяя выполнять сварку сплошной и порошковой проволоками, а также покрытыми электродами.

Синергические программы облегчают настройку аппарата в MIG/MAG режиме.

2Т/4Т режимы работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов.

Надежная система защиты от перегрева и перепадов напряжения в сети повышает срок эксплуатации аппарата и снижает издержки на техническое обслуживание.

Яркие цифровые дисплеи и интуитивно понятная панель управления позволяют точно настроить параметры сварки для качественного исполнения широкого спектра работ.

Описание

PRO MIG-300T – промышленный сварочный полуавтомат, предназначенный для производительной и высококачественной сварки в среде защитных газов (MIG/MAG) сплошной и порошковой проволоками сечением 1,0 и 1,2 мм, а также ручной дуговой сварки (ММА) покрытыми электродами.

Простое и интуитивно понятное управление, встроенные синергетические программы, наличие 2Т/4Т режимов работы горелки обеспечивают высокую производительность при формировании коротких и длинных сварочных швов при работе с различными типами металлов. Два ярких цифровых дисплея одновременно отображают напряжение и силу сварочного тока. Инвертор выполнен в прочном защитном корпусе и способен работать в тяжёлых производственных условиях.

Гибкая настройка сварочного тока в диапазоне от 40 до 250 А позволяет выполнять высококачественную сварку, а дополнительный режим ММА расширяет функционал, позволяя использовать покрытые электроды диаметром от 2,5 до 4,0 мм. PRO MIG-300T может быть использован в любых областях промышленности, строительстве, сельском и коммунальном хозяйствах, автомастерских.

Характеристики

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети | 380 В ±10% |
| Потребляемая мощность | 7,5 кВт |
| Сварочный ток | 40-250 A |
| Диаметр проволоки / Диаметр электрода | 1,0-1,2 мм / 2,5-4,0 мм |
| Выходное напряжение | 12-35 В |
| Напряжение холостого хода | 60 В |
| ПВ (40ºC) | 100% - 250 A |
| Скорость подачи проволоки | 2-24 м/мин |
| Класс защиты / Класс изоляции | IP21S / H |
| Габариты | 580х300х810 мм |
| Вес | 32 кг |
| Температурный режим работы | от -40 до +40 °С |

Панель управления

1. Дисплей амперметра

2. Переключатель установки напряжения

3. Дисплей вольтметра

4. Ручка регулировки выбранного параметра

5. Переключатель установки индуктивности

6. Кнопка выбора типа газа

7. Кнопка выбора Ø сварочной проволоки

8. Кнопка включения синергетики

9. Переключатель 2T / 4T / точечная сварка 10. Кнопка продувки газа

11. Кнопка включения режима «ММА»

12. Кнопка протяжки проволоки

13. Кнопка «Быстрый старт»

14. Переключатель A / m/min

15. Установка длительности точечной сварки

Гарантия

2 года